# Objective

# This SOP (work instruction) defines the process for issuing FAA Form 8130-3 for split bulk shipments of new products or articles to maintain traceability and compliance with FAA regulations.

# Applicability

This SOP applies to all personnel responsible for handling, documenting, and distributing aircraft products and articles requiring split shipments under FAA Part 21 regulations. Burrana has PMA on all articles receiving an 8130-3, granting the authority to split those tags.

# Responsibilities

The VP Quality or Accountable Manager has the primary responsibility and approval authority for this SOP.

Quality Auditors: Responsible for auditing compliance with this SOP.
Personnel handling FAA Form 8130-3: Required to learn and adhere to this SOP.

# Definitions

| FAA Form 8130-3: | The Authorized Release Certificate for certifying airworthiness of parts/articles. |
| --- | --- |
| Bulk Shipment: | A single shipment containing multiple identical parts/articles under one 8130-3. |
| Split Shipment: | The division of a bulk shipment into smaller quantities with separate documentation. |
| Production Approval Holder (PAH): | The original manufacturer with FAA production certification. |
| Authorized Personnel: | Individuals trained and approved to issue FAA Form 8130-3. |

# Process

# Issuance of Bulk 8130-3

- Verify that all articles to be included in the bulk shipment meet quality and regulatory requirements.

- Confirm that Burrana has PMA authority for all articles in the shipment.

- Complete FAA Form 8130-3 using the standard template.

  - Ensure Blocks 1-11 are correctly filled out with article details.

  - In Block 12, include the required certification statement.

- Obtain required approvals and signatures from authorized personnel.

- Attach the completed FAA Form 8130-3 to the bulk shipment.

- Log the issued 8130-3 in Epicor to the lots and maintain the hard copy on file at the site until the lot is depleted, with digital copies retained per regulatory and customer requirements for tracking and compliance.

### Pre-Splitting Validation

- Verify the original FAA Form 8130-3 is valid and correctly signed.

- Ensure Burrana is authorized to issue 8130-3 for split shipments.

- Inspect the shipment for damage, discrepancies, or nonconformances.

- Confirm traceability requirements are met.

#### Splitting the Bulk Shipment

- Physically separate the parts/articles as per split requirements.

- Generate a copy of the original FAA Form 8130-3.

- Use the 8130-3ST template to create a new 8130-3 for each split subset.

- Complete Blocks 1-11 as per the original form.

- In Block 12, verify and update the statement with the correct information:

  - “This is a split shipment. The original shipment was accompanied by FAA Form 8130-3 #[original form number], dated [original date].”

- Ensure all documentation is accurate and complete.

#### Packaging and Labeling

- Ensure each subset is packaged securely and labeled correctly.

- Attach the corresponding 8130-3ST to each subset.

- Apply appropriate shipping labels with:

  - Part Number (P/N)

  - Serial Number (S/N) if applicable

  - Reference to the original shipment PO

#### Documentation and Recordkeeping

- Log the new 8130-3ST numbers into Epicor to the lots and maintain the hard copy on file at the site.

- Maintain records of all split shipment forms for at least two years.

- Conduct a Quality Inspection before release.

### Training

- Initial Training: Required for all personnel handling split shipments.

- Annual Refresher Training: Conducted to ensure continued compliance.

### Audits

- Internal audits will be performed to ensure compliance.

- Any non-conformances must be addressed through corrective actions.

### Non-Compliance and Corrective Actions

- Any discrepancies must be reported to the Quality Manager.

- Nonconforming shipments must be stopped immediately.

- Root cause analysis and corrective actions will be implemented as necessary.

### Governing Standards

- FAA Order 8130.21H – Procedures for Completion and Use of FAA Form 8130-3

- FAA Form 8130-3 Instructions and FAQ

- Title 14 CFR Part 21, Subpart L

- Burrana Quality Manual and Regulatory Compliance Procedures

### Related Processes

- QA-P-750-1 – Control of Documented Information

- CORP-P-600-01 – Quality Management System Planning

# Objetivo

# Este SOP (instrucción de trabajo) define el proceso para emitir el Formulario 8130-3 de la FAA para envíos a granel divididos de nuevos productos o artículos para mantener la trazabilidad y el cumplimiento de las regulaciones de la FAA.

# Aplicabilidad

Este SOP se aplica a todo el personal responsable de manipular, documentar y distribuir productos y artículos de aeronaves que requieren envíos divididos según las regulaciones de la FAA Parte 21. Burrana tiene PMA en todos los artículos que reciben un 8130-3, lo que otorga la autoridad para dividir esas etiquetas.

# Responsabilidades

El Vicepresidente de Calidad o el Gerente Responsable tiene la responsabilidad principal y la autoridad de aprobación para este SOP.

Auditores de Calidad: Responsables de auditar el cumplimiento de este POE. Personal que maneja el Formulario 8130-3 de la FAA: Requerido para aprender y cumplir con este SOP.

# Definiciones

| Formulario 8130-3 de la FAA: | El Certificado de Liberación Autorizado para certificar la aeronavegabilidad de piezas/artículos. |
| --- | --- |
| Envío a granel: | Un solo envío que contiene múltiples partes/artículos idénticos bajo un mismo 8130-3. |
| Envío dividido: | La división de un envío a granel en cantidades más pequeñas con documentación separada. |
| Titular de la Aprobación de Producción (PAH): | El fabricante original con certificación de producción de la FAA. |
| Personal Autorizado: | Personas capacitadas y aprobadas para emitir el Formulario 8130-3 de la FAA. |

# Proceso

# Emisión a granel 8130-3

- Verifique que todos los artículos que se incluirán en el envío a granel cumplan con los requisitos de calidad y reglamentarios.

- Confirme que Burrana tiene la autoridad PMA para todos los artículos del envío.

- Complete el Formulario 8130-3 de la FAA utilizando la plantilla estándar.

  - Asegúrese de que los bloques 1-11 estén correctamente rellenados con los detalles del artículo.

  - En el Bloque 12, incluya la declaración de certificación requerida.

- Obtenga las aprobaciones y firmas requeridas del personal autorizado.

- Adjunte el Formulario 8130-3 de la FAA completado al envío a granel.

- Registre el 8130-3 emitido en Epicor en los lotes y mantenga la copia impresa en el archivo en el sitio hasta que el lote se agote, con copias digitales conservadas según los requisitos reglamentarios y del cliente para el seguimiento y el cumplimiento.

### Validación previa a la división

- Verifique que el Formulario 8130-3 original de la FAA sea válido y esté correctamente firmado.

- Asegúrese de que Burrana esté autorizada para emitir el formulario 8130-3 para envíos divididos.

- Inspeccione el envío en busca de daños, discrepancias o no conformidades.

- Confirme que se cumplen los requisitos de trazabilidad.

#### Dividir el envío a granel

- Separe físicamente las partes / artículos según los requisitos de división.

- Genere una copia del Formulario 8130-3 original de la FAA.

- Utilice la plantilla 8130-3ST para crear un nuevo 8130-3 para cada subconjunto dividido.

- Complete los bloques 1-11 según el formulario original.

- En  el Bloque 12, verifique y actualice la declaración con la información correcta:

  - "Este es un envío dividido. El envío original iba acompañado del Formulario 8130-3 de la FAA # [número de formulario original], con fecha [fecha original]".

- Asegúrese de que toda la documentación sea precisa y esté completa.

#### Embalaje y etiquetado

- Asegúrese de que cada subconjunto esté empaquetado de forma segura y etiquetado correctamente.

- Conecte el 8130-3ST correspondiente  a cada subconjunto.

- Aplique etiquetas de envío adecuadas con:

  - Número de pieza (P/N)

  - Número de serie (S/N) si corresponde

  - Referencia al pedido de compra de envío original

#### Documentación y mantenimiento de registros

- Registre los nuevos números 8130-3ST en Epicor en los lotes y mantenga la copia impresa archivada en el sitio.

- Mantenga registros de todos los formularios de envío dividido durante al menos dos años.

- Realice una inspección de calidad antes de la liberación.

### Adiestramiento

- Capacitación inicial: Requerida para todo el personal que maneja envíos divididos.

- Capacitación anual de actualización: Se lleva a cabo para garantizar el cumplimiento continuo.

### Auditorías

- Se realizarán auditorías internas para garantizar el cumplimiento.

- Cualquier no conformidad debe abordarse mediante acciones correctivas.

### Incumplimiento y acciones correctivas

- Cualquier discrepancia debe ser reportada al Gerente de Calidad.

- Los envíos no conformes deben detenerse inmediatamente.

- Se implementará un análisis de causa raíz y acciones correctivas según sea necesario.

### Normas que rigen

- Orden 8130.21H de la FAA - Procedimientos para completar y usar el formulario 8130-3 de la FAA

- Instrucciones y preguntas frecuentes sobre el formulario 8130-3 de la FAA

- Título 14 CFR Parte 21, Subparte L

- Manual de Calidad de Burrana y Procedimientos de Cumplimiento Regulatorio

### Procesos relacionados

- QA-P-750-1 – Control de Información Documentada

- CORP-P-600-01 – Planificación del Sistema de Gestión de Calidad